- AMAÇ

Bu talimatın amacı, İstanbul Arel Üniversitesi Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan SV-200-V Vibrasyonlu Eleme Cihazının kullanım, bakım ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.

- KAPSAM

İstanbul Arel Üniversitesi Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezindeki SV-200-V Vibrasyonlu Eleme Cihazı’nın kullanımını kapsar.

- TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında ArelPOTKAM Personeli sorumludur.

- UYGULAMA

5.1. Cihaz Kullanımı

### Cihazı kullanmadan önce temiz olmasına, üzerinde herhangi toz partikülü bulundurmamasına dikkat edilmelidir.

- Cihaz düz bir zeminde vibrasyonu aşağıya geçirmeyen bir platform üzerinde montajlı olması gerekir.

- Cihaza arkada bulunan power tuşu ile enerji verilir.

- Eleme zamanı timer (zamanlayıcı) den vibrasyon şiddeti potansiyometreden ayarlanır.

- Analizi yapılacak elek boyutları seçilerek SL-200-V Vibrasyonlu eleme cihazı tablasına yerleştirilir.

- Analizi yapılacak malzeme üst elek içerisine yerleştirilir.

- Elekleri sıkma kolu ile elekler sıkıştırılır, start butonu ile start verilir. Ani bir durumda stop butonu ile stop edilir. İşlemin bitmesi durumunda timer cihazı işlemin bittiğine dair siren sesi verir.

- İşlem bittikten sonra rapor almak için SL-200-V Vibrasyonlu eleme cihazından elekler alınarak harici bir terazide tartma işlemi yapılır.

5.2.Bakım

- Cihazın günlük bakımı için cihaz ve çevresi temizlenerek bir sonraki kullanıma hazır durumda bırakılır.

- Temizlik işlemi hafif nemli bez ile silinmelidir. Fazla ıslaklık kuru bir bezle ile alınır.

- İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.